光纤激光切割机技术要求

1、光纤激光切割机产品整机及配件按照相应的国标号执行并进行检验。

2、激光器品牌指定为武汉锐科或同等品牌。

3、设备功率：6KW。

4、加工范围：3000mm*1500mm，双工作台。

5、定位精度：±0.1mm

重复定位精度：±0.05mm

6、最大切割板厚（碳钢）：不小于25mm；

最大切割板厚（不锈钢）：不小于20mm；

7、切割区域需要全包围。

8、激光器空调间及空调（指定品牌为格力或美的）需要厂家提供并且含安装。

9、需要带除尘装置。

10、需要明确设备衰减的周期值。