钢丝绳端接装置招标技术要求

- 绳头类型：楔块式

外观外形图片示例：

- 基本参数要求：

- 外形尺寸需要符合图纸要求。

- 弹簧尺寸及刚度需要符合图纸要求。

- 产品型号齐全，包含8、10、12、13、16、18等规格。

- 认证要求：

要求具有绳头厂商自己品牌的国内型式试验认证 (按TSG T7007－2022新版型规的认证)。且证书中适用钢丝绳最小破断拉力的最大值应满足下表：

| 匹配的钢丝绳直径(mm) | 适用钢丝绳最小破断拉力的最大值(kN) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| φ8 | 47.1 | 若达不到，至少要到达40.3，并减5分。 |
| φ10 | 59.5 |  |
| φ12 | 80.6 |  |
| φ13 | 98.8 |  |
| φ16 | 174 | 若达不到，至少要到达152，并减5分。 |
| φ18 | 232 |  |

- 性能试验标准：

符合TSG T7007-2022、GB/T 7588.1-2020

- 进厂检测标准：

- 取得国家电梯质量监督部门的检验报告。

- 有产品检验合格证。

- 符合TSG T7007－2022电梯型式试验规则、GB/T7588.1-2020的要求。

- 其他要求

- 包括绳头本体、绳夹（3套）；

- 外壳需要体现产品名称、型号、制造批次、制造单位名称、形式试验证书编号、制造日期等信息，推荐二维码。

- 采用尼龙扎带捆绑楔块的方式发货。

- 投标产品有整梯厂应用案例并能提供相关证明材料。