砣块设备技术要求（24.09）

一、一般要求

| 设备和工序 | 分类 | 设备名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产线 | 配料仓（含称重） |  | 3套 |  |
|  |  | 输送系统 |  | 1套 |  |
|  |  | 搅拌站（含浇筑） |  | 1套 |  |
|  |  | 水泥罐 |  | 1个 |  |
|  |  | 控制系统 |  | 1套 |  |
| 加工工件 | 产品 | 砣块 |  |  |  |
|  | 材质 | 模具 | 碳钢 |  |  |
|  |  | 加强筋 | 碳钢 |  |  |
|  |  | 混凝土 | 水泥、矿石、沙子等 |  |  |
|  | 加工内容 | 详见附件3：工艺规程 |  |  |  |
| 工艺状态 | 前工序完成模具的加工，本工序完成称重、配比、搅拌、浇筑等工序 |  |  |  |  |
| 设备开动率 | 连续开动率（8小时）≥90% |  |  |  |  |
| 生产方式 | 批量生产 |  |  |  |  |
| 上料方式 | 人工进行原材料上料及绞笼上料 |  |  |  |  |
| 交货形式 | 甲方现场 |  |  |  |  |
| 交货期 | 合同签订后7日到甲方现场，3日内安装调试完成 |  |  |  |  |
| 设备区域 | 甲方现场区域，乙方可以去实地考察 |  |  |  |  |
| 工件搬送高度 | 混凝土等原材料上料高度≤2600mm，模具及成品上下料搬运高度850mm |  |  |  |  |
| 工厂条件 | 厂房地坪承载能力 |  | 整体钢筋混凝土承重5t/m2。 |  |  |
|  | 厂房供设备进出的大门尺寸 |  | 4m×3.9m（高×宽） |  |  |
|  | 厂房内环境温度 |  | -10～39℃。 |  |  |
|  | 供电情况： |  | AC380V±10%，频率：50±1HZ |  |  |
|  | 供水情况 |  | 供水压力为：0.2～0.4MPa |  |  |
|  | 压缩空气 |  | 设备自备 |  |  |
| 设备一般要求 | 型号切换（密度型号） |  | 具备一键设置型号功能，手动选择切换 |  |  |
|  | 限位及固定方式 |  | 模具外型 |  |  |
|  | 数字化接口 |  | 有，可调取生产线控制系统内的所有数据 |  |  |
|  | 工件导向 |  | 有 |  |  |
|  | 节能要求 |  | 待机时的节电模式 |  |  |
|  | 安全门锁 |  | 有 |  |  |
|  | 润滑油油位 |  | 下限可报警 |  |  |
|  | 集尘装置 |  | 具有防尘结构或者烟尘收集装置 |  |  |
|  | 安全 |  | 生产线内所有运动部件要有防护或安全光栅并张贴安全标识 |  |  |
|  | 噪声 |  | 正常音小于80db(A)，连续音小于80db(A)，瞬时小于85db(A) |  |  |

- 设备技术要求

- 圆钢切断机技术参数

| - 序号 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 切圆钢直径 | - 3-6mm |
| - 2 | - 切断加工速度 | - ＞25米/分钟 |
| - 3 | - 切断速度 | - ＞100次/分钟 |
| - 4 | - 切断误差 | - ±0.2毫米/米 |
| - 5 | - 校直精度 | - ±1毫米/米 |
| - 6 | - 切断端面质量 | - 毛刺≤0.2mm |
| - 7 | - 操作界面 | - 数控触摸屏操作（数控下料） |
| - 8 | - 动力系统 | - 伺服电机控制送料送线及切断 |
| - 9 | - 送料盘 | - 配备送料盘一套（250公斤） |

- 搅拌站参数

- 2.1搅拌机型号：JS750

| - 序号 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 出料容量 | - 750升 |
| - 2 | - 进料容量 | - 1200升 |
| - 3 | - 生产率 | - 30m3/h |
| - 4 | - 骨料最大粒径 | - 60mm/40mm（卵石/碎石） |
| - 5 | - 供水及添加剂精度 | - 误差≤1%，预留两个添加剂注入口，并包含添加剂计量装置。 |
| - 6 | - 搅拌时间（单次） | - ＜90秒 |
| - 7 | - 搅拌机壁厚 | ＞8mm高铬合金 |
| - 8 | - 螺旋 | - φ219×4.5米（根据实际情况确定） |

- 2.2配料机：PLD1200（非标）

| - 序号 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 仓数 | - 三仓 |
| - 2 | - 仓开口尺寸 | - 3500 |
| - 3 | - 仓储容积 | - ≥6m³ |
| - 4 | - 配料精度 | - ±2% |
| - 5 | - 开门方式 | - 气动或液压开关 |
| - 6 | - 称量装置 | - 各仓单独配备 |
| - 7 | - 料斗容积 | 每个仓≥0.8立方米。 |
| - 8 | - 仓口上料高度 | - ≤2.6米 |

- 2.3散装水泥罐（型号：40吨）

| - 序号 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 安装高度 | - ＜9米（房顶高度10米） |
| - 2 | - 结构形式 | - 立式水泥罐 |
| - 3 | - 除尘装置 | - 有 |
| - 4 | - 绞笼及水泥称量装置 | - 配带，与搅拌机配套使用 |

- 各工位技术要求

- 3.1生产线工作流程

- 矿石、沙子以及散装水泥称重后，运输到搅拌机内，拌机自动加水和添加剂，并将所有原材料搅拌均匀，充分混合后的原材料由搅拌机自动、定量（人工脚踏控制）的浇筑在模具内，浇筑后的砣块通过料到输送至抹平和喷漆工位进行表面处理，最后由人工进行下料

- 3.2骨料配料工位要求

- 3.2.1所有料仓配备独立称量装置（称量斗），放料精度±2%

- 3.2.2所有料仓配备原材料余量低位报警或者可视化的余料显示功能

- 3.2.3要求配料机可以实现按照程序各仓的的自动配料，并可以在后台进行控制调节，各仓要求气动或者液压打开料仓放料口。

- 3.2.4料仓结构设计要合理，不得有原材料堆积或者卡滞的情况

- 3.2.5上料时，料仓要有防泄漏结构，各料仓间要有防混料结构

- 3.3输送带要求

- 3.3.1输送带具有挡边，防止原材料输送过程中掉落

- 3.3.2输送带结构设计要合理，不得有原材料堆积或者卡滞的情况

- 3.3.3要确保每一批次原材料完全输送至搅拌站内，不的有余料影响配比

- 3.4搅拌站要求

- 3.4.1搅拌效果良好，搅拌站设备应具备良好的混合搅拌效果，确保原料充分混合均匀。

- 3.4.2自动化控制，搅拌站设备应具备自动化程度高的控制系统，能够实现自动配料、搅拌、卸料等工艺过程，降低人工操作成本，提高生产效率和产品质量。

- 3.4.3搅拌站设备应选用耐磨耐腐蚀的材料制造，以抵御原料和搅拌过程中的磨损和腐蚀。

- 3.4.4搅拌站设备应符合相关安全标准和规范，具备安全保护装置和紧急停机装置，确保操作人员和设备的安全。

- 3.4.5搅拌站设备应设计合理，易于清洁和维护，方便设备的检修和保养工作。

- 3.4.6要求搅拌机下面带混凝土传输带，宽度500mm，两侧带侧挡，传输带底面与底面高度在900mm，传送带下面放置1000（宽）*1500（长）*750（高）震动平台（甲方准备），并要求传送带运转可以采用脚踏控制，要求脚踏踏下传送带及搅拌机运转出料，脚踏抬起传送带停止运转搅拌机停止出料。

- 三、责任分工

| - 工作内容 | - 甲方 | - 乙方 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 设备设计，制造，运行调整 | - × | - ○ |  |
| - 设备包装，发货，运输 | - × | - ○ |  |
| - 在甲方的开箱，设备到位所需要必要的器材 | - ○ | - × |  |
| - 在甲方的开箱到场 | - ○ | - ○ |  |
| - 设备安装期间的工作配合 | - ○ | - × |  |
| - 设备安装调试期间办公室的准备 | - ○ | - × |  |
| - 工厂内基础工程 | - ○ | - × | - 甲方现场 |
| - 在甲方工厂内的画线 | - × | - ○ |  |
| - 在甲方工厂内的画线确认 | - ○ | - ○ | - 甲方仅进行画线确认 |
| - 一次电源配线工作 | - ○ | - × | - 甲方现场 |
| - 一次配管工作 | - ○ | - × | - 甲方现场 |
| - 出厂前内的油脂类的准备 | - × | - ○ | - 动作油、润滑油、其他 |
| - 踏台的设计・制作・设置 | - × | - ○ |  |
| - 试生产件及原材料 | - ○ | - × |  |

- 四、验收：

- 4.1在甲方使用现场进行，乙方负责设备的安装、调试、试生产，达到设计要求。

- 4.2验收标准

- 4.2.1协议一致性检查。

- 4.2.2试生产：在设备完全调试正常后进行，试生产8小时考核设备运行稳定性、可操作性等。试生产期间，设备开动率复合本协议内的要求。

- 4.3确认甲方的相关人员的操作培训效果。

- 五、培训及资料

- 5.1培训内容：对操作者、机械、电气人员进行操作、调整、维修等培训，使甲方有关人员可以独立操作设备，能够进行设备的维修和保养，能够自行完成程序的编制与修改。

- 5.2乙方应免费提供与设备有关的技术资料、培训器材、详细的纸质版培训教案。

- 执行标准：

- 未尽事宜参照GB/T 10171-2005《凝土搅拌站（楼）》混标准执行

- 3、折弯机

| 序号 | 名称 |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称力 |  | ≥50 | 吨 |  |
| 2 | 有效折弯长度 |  | ≥1500 | mm |  |
| 3 | 喉口深度 |  | ≥300 | mm |  |
| 4 | 滑块行程 |  | 不小于165 | mm |  |
| 5 | 最大有效开启高度 |  | 不小于500 | Mm |  |
| 6 | 滑块行程速度 | 空程 | 不小于130 | mm/s |  |
| 7 |  | 工作 | 不小于9 | mm/s | 可控 |
| 8 |  | 回程 | 不小于110 | mm/s |  |
| 9 | 滑块定位精度 |  | ±0.02 | Mm |  |
| 10 | 滑块重复定位精度 |  | ±0.02 | Mm |  |
| 11 | X轴行程 |  | 不小于500 | Mm |  |
| 12 | 折弯角偏差（全长） |  | ±30’ |  |  |
| 13 | 折弯直线度偏差（全长） |  | 1 | Mm |  |
| 14 | 后挡尺数量 |  | 不少于2 | 个 |  |
| 15 | 数控轴 |  | 4+1(Y1+Y2+X+R+V) |  |  |
| 16 | CNC控制系统 |  | 数控控制 |  |  |
| 17 | 折弯角度 |  | 0-180°任意角度折弯 |  |  |
| 18 | 补偿精度（全长） |  | 一致 |  |  |

- 要求配备一套12V下模及一套上模弯刀。厂家负责运输安装调试。

- 以上参数为设备要求参数，如有异议可与技术部谌红鹏联系，电话13504004572

- 编制：                     审核：