俄罗斯门系统招标技术要求

- 基本参数要求：

- 1.1普通厅门及门套部分

- 1.1.1包含门头、地坎、地坎支架、护脚板、挡灰板、门腿等及其附件。

- 1.1.2自闭装置为弹簧和重锤两种方式。

- 1.1.3中分开门范围为700-1200mm,每50mm一档。

- 1.1.4旁开开门范围为700-1500mm,每50mm一档。

- 1.1.5小门套立套正面宽度最小35mm，上门套正面高度最小40mm

- 1.1.6适用一体式门板和封头门板,首层带底坑解锁装置。

- 1.1.7地坎支架适应装修层厚度不小于100mm

- 1.1.8提供厅门和门套加工图纸（转化为博林特图框）

- 1.1.9厅门装置的接线符合俄罗斯市场要求（主副门锁串联一组线，旁路验证开关或DOM开关一组线，按博林特图纸要求均带安普插件）

- 1.2防火厅门及门套部分

- 1.2.1门锁和厅门符合俄罗斯EAC认证的E30和EI60防火等级，并提供符合时效的EAC防火证书。

- 1.2.2包含门头、门板、门套、地坎、地坎支架、护脚板、挡灰板、门腿等及其附件,首层带底坑解锁装置。

- 1.2.3自闭装置为弹簧和重锤两种方式。

- 1.2.4中分开门范围为700-1200mm,每50mm一档，开门高≥2400mm。

- 1.2.5旁开开门范围为700-1300mm,每50mm一档，开门高≥2400mm。

- 1.2.6小门套能实现立套正面宽度最小35mm，上门套正面高度最小40mm

- 1.2.7地坎支架适应装修层厚度不小于100mm。

- 1.2.8厅门装置的接线符合俄罗斯市场要求（主副门锁串联一组线，旁路验证开关或DOM开关一组线，按博林特图纸要求均带安普插件）

- 1.3门机部分

- 1.3.1包含门机主体、轿顶安装支架、纯铝地坎（非复合）及门腿等附件。中标厂家提供轿门门板图纸。

- 1.3.2带轿门锁的同步门刀。

- 1.3.3轿顶安装方式，轿顶固定C型槽按博林特，0≤HW≤650mm。

- 1.3.4门机总厚度应能适用前轿壁厚度50mm情况（门楣前方安装净空间25mm）。

- 1.3.5门机控制器电源及信号线引至9针安普接插件；到位开关与轿门锁开关要求串联,引出线长不小于200mm，标配安普2针插座。

- 认证要求：

2.1要求目前已经具有厂商自己品牌的层门锁、轿门锁、层门板国内型式试验+认证；防火门有EAC认证，并提供符合时效的门锁和厅门EAC证书。

- 2.2中标后厅门、门机型号没有列入博林特现有整梯EAC证书的，中标后应能提供博林特整梯EAC证书更新的费用（每证书约6-7万元）

- 性能试验标准：

中标厂家应提供门机、防火层门样品，做连续运行次数不低于130万次测试，无故障及异响。

- 进厂检测标准：

- 4.1取得国家电梯质量监督部门的检验报告。

- 4.2有产品检验合格证。

- 4.3符合TSG T7007-2022电梯型式试验规则、GB/T7588.1-2020的要求。

- 4.4符合俄罗斯EAC认证和ГОСТ33984.1-2016俄罗斯电梯制造与安装一般安全要求

- 配件相关要求

5.1特殊指定时可提供：俄文铭牌。

5.2包装应符合出口要求。

- 其它要求。

- 6.1 需要提供门机、防火层门样品，安装于试验塔样梯进行130万次试验，要求厂家能够及时配合进行测试，实验中发现的问题积极配合整改。

- 6.2 投标厂家E30和EI60在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立等）应用案例；或西奥、康力、嘉捷、通佑俄罗斯市场正式合同应用案例；或E30和EI60防火门在俄罗斯市场有300台以上代理销售应用案例。能提供相关证明材料。

- 6.3 投标产品为量产产品（厅门年产能不少于20000套）并能提供相关证明材料。

- 6.4 门机控制器稳定可靠。