层门装置招标技术要求

- 基本参数要求：

  - 厅门部分

- 包含门头、地坎、地坎支架、护脚板、挡灰板、门腿等及其附件。

- 自闭装置为弹簧和重锤两种方式。

- 中分开门范围为700-1200mm,每50mm一档。

- 旁开开门范围为

- 适用40厚的一体式门板和封头门板。

- 适应装修层厚度不小于150mm,地坎前沿到厅门侧井道壁尺寸大于150mm.

  - 门机部分

- 包含门机主体、轿顶安装支架、纯铝地坎（非复合）及门腿等附件。

- 带轿门锁的同步门刀。

- 轿顶安装方式，接口见附件，0≤HW≤460mm，非标可实现至600。

- 门板的接口见附件。

- 认证要求：

①要求目前已经具有厂商自己品牌的层门锁、轿门锁、层门板国内型式试验认证和CE认证。

②中标后负责按远大智能品牌取得层门锁、轿门锁、层门板国内型式试验认证报告及费用。

- 性能试验标准：

门机、层门连续运行次数不低于130万次。

- 进厂检测标准：

- 取得国家电梯质量监督部门的检验报告。

- 有产品检验合格证。

- 符合TSG-7007电梯型式试验规则、GB/T7588.1-2020的要求。

- 配件相关要求

中文铭牌。特殊指定时可提供：英文铭牌、俄文铭牌、德文铭牌。

其余见附件图纸。

- 其它要求。

- 需要安装于试验塔样梯进行130万次试验，要求厂家能够及时配合进行测试，实验中发现的问题积极配合整改。

- 投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）正式合同应用案例（这条欧菱可能不符合，或者改成25年产值不低于xx万元）

- 投标产品为量产产品（25年产量不少于2000台）并能提供相关证明材料。