安全钳招标技术要求

一、小吨位安全钳一（我司小机房产品用）

1、结构形式和接口要求

①结构形式为单侧滑块渐进式，前侧提拉。外形如图。

②与下梁接口为：纵65mm×横55mm-M12mm

③提拉销部分如图做扁台结构（目的是加大使用T78/B导轨时与导轨压板的间距）同时满足图中A值要求。

④配套一对扭簧（如图）

⑤默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）：1000-2800kg

②额定速度：≤2.5m/s

③适用导轨导向面宽度：≤16mm

④适用导轨导向面润滑状况：润滑、干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于2000套）并能提供相关证明材料。

二、小吨位安全钳二（我司无机房产品用）

1、结构形式和接口要求

①结构形式为单侧滑块渐进式，下后侧驱动提拉。外形如图。

②与下梁接口为：纵60mm×横65mm-M16mm，拉手传动轴孔位置距导轨中心200-201mm×距上安装孔77mm。

③配套一对扭簧、一对拉手、连接销和开口销等，（如图）。

④默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）：1000-2800kg

②额定速度：≤2.5m/s

③适用导轨导向面宽度：≤16mm

④适用导轨导向面润滑状况：润滑、干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于2000套）并能提供相关证明材料。

三、大吨位安全钳（我司小机房、无机房产品通用）

1、结构形式和接口要求

①结构形式为双侧滑块渐进式，双提拉板（弯头）。外形如图。

②与下梁接口为：纵（70mm+70mm）×横110mm-φ18mm；与导靴接口为：纵（77-80mm+80mm）×横100mm-M16mm（如图）；与提拉机构连接的提拉点接口位置如图。

③默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）：800kg-5000kg（可使用分段产品应对）

②额定速度：≤2.5m/s

③适用导轨导向面宽度：≤16mm

④适用导轨导向面润滑状况：润滑、干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于1500套）并能提供相关证明材料。

四、别墅梯安全钳

1、结构形式和接口要求

①结构形式为瞬时式，单提拉板（弯头）。外形如图。

②与上梁接口为：纵40mm×横70mm-M12 mm（深16 mm）（如图）；与提拉机构连接的提拉点接口位置如图。

③默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

④配套一对扭簧（如图）。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）：0-1500kg。

②额定速度：≤0.63m/s

③适用导轨导向面宽度：≤10mm

④适用导轨导向面润滑状况：润滑、干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》。

4、认证要求

①国内型式试验证书（加分项）

②CE证书（加分项）

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列家用电梯品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于1000套）并能提供相关证明材料。

五、3-4m/s高速梯安全钳

结构形式和接口要求

①双侧滑块渐进式。其它结构不限。

②默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）： 2100-4500kg

②额定速度：3.0-4.0m/s

③适用导轨导向面宽度：≤16mm

④适用导轨导向面润滑状况：干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于100套）并能提供相关证明材料。

六、对重安全钳（我司小机房、无机房产品通用）

1、结构形式和接口要求

①π型开口钳体；

②默认中文铭牌；其他语言时由箱单指定铭牌代号：Y:英文铭牌；E:俄文铭牌。

2、参数要求（覆盖）

①允许缓冲质量（P+Q）：650kg-5200kg（可使用分段产品应对）

②额定速度：≤2.5m/s

③适用导轨导向面宽度：≤16mm

④适用导轨导向面润滑状况：润滑、干燥

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于300套）并能提供相关证明材料。