缓冲器招标技术要求

一、低速客梯液压缓冲器（1.0-2.5m/s）

1、结构形式和接口要求

①缓冲器类型要求为液压式；

②缓冲器安装接口尺寸按接口1或接口2，如图。

③铭牌要求为中英文双语种；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

④带液压油，可采用以下两种方式之一：

a液压油单独装入油壶中，与缓冲器一同装箱发货；

b液压油注入缓冲器内发货。

⑤要求装配安普插件并带XP52/53标识（如图），并带5000mm长电缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75-压接5.5-6的O型裸端子）；

⑥安全开关要求标配IP67防护等级。

⑦安全开关可提供手动复位、自动复位两种形式。

⑧带固定用膨胀螺栓4组。

2、参数要求（覆盖）

| 缓冲器额定速度 | ≤1.0 m/s | ≤1.6 m/s | ≤1.75 m/s | ≤2.0 m/s | ≤2.5 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许缓冲质量 | 860-3500kg | 860-3500kg | 860-3500kg | 860-3500kg | 860-3500kg |
| 缓冲行程 | 70mm | 175mm | 210mm | 275mm | 435mm |
| 缓冲器高度 | 285mm | 540mm | 600mm | 780mm | 1132mm |

注：缓冲行程、缓冲器高度非严格要求值，厂家产品实际尺寸要低于或接近。

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书（为主）

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于2000套）并能提供相关证明材料。

二、高速客梯液压缓冲器（3.0-4.0m/s）

1、结构形式和接口要求

①缓冲器类型要求为液压式；

②缓冲器安装接口尺寸，不限。

③铭牌要求为中英文双语种；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

④带液压油，可采用以下两种方式之一：

a液压油单独装入油壶中，与缓冲器一同装箱发货；

b液压油注入缓冲器内发货。

⑤要求装配安普插件并带XP52/53标识（如图），并带5000mm长电缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75-压接5.5-6的O型裸端子）；

⑥安全开关要求标配IP67防护等级。

⑦安全开关可提供手动复位、自动复位两种形式。

⑧带固定用膨胀螺栓4组。

2、参数要求（覆盖）

| 缓冲器额定速度 | ≤3.0 m/s | ≤3.5 m/s | ≤4.0 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许缓冲质量 | 900-4550kg | 900-4550kg | 1250-4550kg |
| 缓冲行程 | 640mm | 830mm | 1080mm |
| 缓冲器高度 | 1696mm | 2260mm | 2910mm |

注：缓冲行程、缓冲器高度非严格要求值，厂家产品实际尺寸要低于或接近。

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书（为主）

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于100套）并能提供相关证明材料。

三、别墅梯液压缓冲器（0.4-0.63m/s）

1、结构形式和接口要求

①缓冲器类型要求为液压式。

②缓冲器安装接口尺寸：

0.4m/s：轿底安装/底坑，安装底座外形尺寸至少有一边≤115mm，安装孔尺寸至少有一边≤100mm。

0.63m/s：轿底安装/底坑，安装底座外形尺寸至少有一边≤115mm，安装孔尺寸至少有一边≤100mm。

③铭牌要求为中文；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

④带液压油，液压油单独装入油壶中，与缓冲器一同装箱发货。

⑤不带开关及电缆。

2、参数要求（覆盖）

| 缓冲器额定速度 | ≤0.4m/s | ≤0.63m/s |
| --- | --- | --- |
| 允许缓冲质量 | 400-1200kg | 500-1500kg |
| 缓冲行程 | ≤20mm | ≤30mm |
| 缓冲器高度 | ≤96mm | ≤180mm |

注：缓冲行程、缓冲器高度必须保证。

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》。

4、认证要求

①国内型式试验证书或委托试验报告（加分项）

②CE证书（加分项）

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列家用电梯品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于1000套）并能提供相关证明材料。