限速器及限速器张紧装置招标技术要求

一、小机房限速器及限速器张紧装置（1.0-2.5m/s）

1、结构形式和接口要求

①限速器结构形式：

a在保证可正常安装固定牢固的情况下，有底座或无底座皆可；

b要求装配安普插件并带XS107标识（如图），并带150～200mm长电缆；

c带手动触发装置；

d铭牌要求为中英文双语种；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

e带防护罩；

f带固定用膨胀螺栓。

②限速器张紧装置结构形式（以轿厢侧为主）：

a安装于导轨，摆臂式张紧；

b水平位置时，轮中心与地面最小距离可做到≤330mm，如图；

c要求装配安普插件并带XP54标识（如图），并带5000mm长电缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75-压接5.5-6的O型裸端子）；

d调节量范围：A值要求覆盖300~360mm，H2值-L值要求覆盖32~36mm；

e带导轨压板及连接用螺栓等安装附件，并可适配T75/B、T78/B、T82/B、T89-1/B、T89/B、T90/B、T114/B、T127-1/B、T127-2/B等各种导轨型号的安装；

f三点挡绳；

g安全开关要求标配IP67防护等级。

h砣块要求可以提供矿粉混凝土砣、金属砣（铸铁或钢板）两种配置。

2、参数要求（覆盖）

①限速器及限速器张紧装置适用额定速度：

1.0m/s、1.6m/s、1.75m/s、2.0m/s、2.5m/s

②限速器及限速器张紧装置轮径/绳径：

1.0-1.75m/s时：φ200mm/φ6mm或φ240mm/φ6mm

2.0-2.5m/s时：φ240mm/φ8mm

③限速器动作速度

| 电梯额定速度 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 1.75 m/s | 2.0 m/s | 2.5 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气动作速度 | 1.24-1.32m/s | 1.88-1.96m/s | 2.06-2.14m/s | 2.33-2.43m/s | 2.93-3.03m/s |
| 机械动作速度 | 1.30-1.40m/s | 1.95-2.05m/s | 2.13-2.23m/s | 2.42-2.52m/s | 3.02-3.12m/s |

④限速器及限速器张紧装置适用提升高度：

| 电梯额定速度 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 1.75 m/s | 2.0 m/s | 2.5 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升高度 | ≤55m | ≤85m | ≤90m | ≤105m | ≤120m |

⑤限速器可用于对重侧。

3、限速器性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、限速器认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

①投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于2000套）并能提供相关证明材料。

②限速器及限速器张紧装置采用各自独立出图的方式（物料号分开相互独立），但在合同执行中，同一台电梯的限速器与限速器张紧装置需同时采用同一厂商的产品，因此限速器及限速器张紧装置需配套投标，并综合评标。

二、无机房限速器及限速器张紧装置（1.0-2.0m/s）

1、结构形式和接口要求

①限速器结构形式：

a不带编码器、安装底板、安装标准件；

b要求装配安普插件并带XS107、XS108标识（如图），并分别带150～200mm长电缆；XS107接安全回路，XS108的1脚3脚接触发开关，2脚3脚接复位开关，4脚空，如图。

c远程控制方式：电磁式；（适用于无机房电梯）

d要求限速器两侧均有铭牌，铭牌要求为中英文双语种；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

e带防护罩；

②限速器张紧装置结构形式（以轿厢侧为主）：

a安装于导轨，摆臂式张紧；

b水平位置时，轮中心与地面最小距离可做到≤330mm，如图；

c要求装配安普插件并带XP54标识（如图），并带5000mm长电缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75-压接5.5-6的O型裸端子）；

d调节量范围：A值要求覆盖345~395mm，H2值-L值要求覆盖30~58mm；

e带导轨压板及连接用螺栓等安装附件，并可适配T75/B、T78/B、T82/B、T89-1/B、T89/B、T90/B、T114/B、T127-1/B、T127-2/B等各种导轨型号的安装；

f三点挡绳；

g安全开关要求标配IP67防护等级。

h砣块要求可以提供矿粉混凝土砣、金属砣（铸铁或钢板）两种配置。

2、参数要求（覆盖）

①限速器及限速器张紧装置适用额定速度：

1.0m/s、1.6m/s、1.75m/s、2.0m/s

②限速器及限速器张紧装置轮径/绳径：

1.0-1.75m/s时：φ200mm/φ6mm或φ240mm/φ6mm

2.0m/s时：φ240mm/φ8mm

③限速器动作速度

| 电梯额定速度 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 1.75 m/s | 2.0 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气动作速度 | 1.24-1.32m/s | 1.88-1.96m/s | 2.06-2.14m/s | 2.33-2.43m/s |
| 机械动作速度 | 1.30-1.40m/s | 1.95-2.05m/s | 2.13-2.23m/s | 2.42-2.52m/s |

④限速器及限速器张紧装置适用提升高度：

| 电梯额定速度 | 1.0 m/s | 1.6 m/s | 1.75 m/s | 2.0 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升高度 | ≤60m | ≤90m | ≤90m | ≤90m |

⑤限速器可用于对重侧。

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于2000套）并能提供相关证明材料。

三、别墅梯限速器及限速器张紧装置（0.4-0.63m/s）

1、结构形式和接口要求

①限速器结构形式：

a不带编码器、安装底板、安装标准件；

b要求装配安普插件并带XS107、XS108标识（如图），并分别带150～200mm长电缆；XS107接安全回路，XS108的1脚3脚接测试开关，2脚3脚接复位开关，4脚空，如图。

c远程控制方式：电磁式；（适用于无机房）

d要求限速器两侧均有铭牌，铭牌要求为中文；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

e带防护罩；

②限速器张紧装置结构形式（以轿厢侧为主）：

a安装于导轨，弹簧张紧或摆臂式张紧；

b水平位置时，轮中心与地面最小距离≤230mm，张紧装置边缘与导轨中心最大距离≤350mm，如图；

c开关配5m长电三芯缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75），电缆终端装配安普插件，XP54标识用油墨印刷；PE线压接O型裸端子

d调节量范围：A值要求覆盖165~185mm；H值要求覆盖25~55mm；

e带导轨压板及连接用螺栓等安装附件，并可适配T75/B、T78/B导轨型号的安装；

f三点挡绳；

g安全开关要求标配IP67防护等级；

H如果采用弹簧式张紧，最大提拉行程20mm；如果采用摆臂式张紧砣块要求可以提供矿粉混凝土砣、金属砣（铸铁或钢板）两种配置。

2、参数要求（覆盖）

①限速器及限速器张紧装置适用额定速度：

0.4m/s、0.63m/s

②限速器及限速器张紧装置轮径/绳径：

φ150mm/φ6mm

③限速器动作速度

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》。

4、认证要求

①国内型式试验证书或委托试验报告/证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书或委托试验证书，配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列家用电梯品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于1000套）并能提供相关证明材料。

四、高速梯限速器及限速器张紧装置（小机房3.0-4.0m/s）

1、结构形式和接口要求

①限速器结构形式：

a在保证可正常安装固定牢固的情况下，有底座或无底座皆可；

b要求装配安普插件并带XS107标识（如图），并带150～200mm长电缆；

c带手动触发装置；

d铭牌要求为中英文双语种；有箱单指定其他语言要求时可提供英文铭牌、俄文铭牌。

e带防护罩；

f带固定用膨胀螺栓。

②限速器张紧装置结构形式（以轿厢侧为主）：

a安装于导轨和底坑地面辅助支撑，垂直式张紧；

b要求装配安普插件并带XP54标识（如图），并带5000mm长电缆（RVV2*0.75mm²+PE0.75-压接5.5-6的O型裸端子）；

c带导轨压板及连接用螺栓等安装附件，并可适配各种导轨型号的安装；

d安全开关要求标配IP67防护等级；

e外形尺寸、接口尺寸如图或接近；

2、参数要求（覆盖）

①限速器及限速器张紧装置适用额定速度：

3.0m/s、3.5m/s、4.0m/s

②限速器及限速器张紧装置轮径/绳径：

φ260mm~φ320mm/φ8mm

③限速器动作速度

| 电梯额定速度 | 3.0 m/s | 3.5 m/s | 4.0 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气动作速度 | 3.46～3.6 m/s | 4.02～4.16 m/s | 4.58～4.72 m/s |
| 机械动作速度 | 3.67～3.81 m/s | 4.28～4.42m/s | 4.89～5.03 m/s |

④限速器及限速器张紧装置适用提升高度：

| 电梯额定速度 | 3.0 m/s | 3.5 m/s | 4.0 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升高度 | ≤150m | ≤170m | ≤200m |

⑤限速器可用于对重侧。

3、性能要求

符合TSG T7007—2022《电梯型式试验规则》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》、GB/T 7588.1&.2-2020《电梯制造与安装安全规范》。

4、认证要求

①国内型式试验证书

②CE证书

③中标后负责按远大智能品牌取得国内型式试验证书和配合我司的整机CE及整机EAC增项备案事宜。(整机EAC备案可用厂家应标产品的型号搭配远大智能品牌实现)

5、其他

投标厂家在24年有一线品牌（三菱、迅达、通力、奥的斯、日立）或康力、嘉捷、西奥等国内前列品牌正式合同应用案例并且所投标产品为量产产品（24年产量不少于100套）并能提供相关证明材料。