光纤激光切管机技术协议

设备名称：光纤激光切管机

使用单位：直梯厂

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

二O二四年十二月

目   录

一  设备基本说明 	2

二	设备采购原因及用途	3

三	技术规格及参数	4

四	基本技术说明	6

五  设备部件明细生产厂商	11

六  设备检验验收及规范执行标准	11

七  涂漆、包装和运输	14

八   技术服务	14

九   厂家资质说明	16

一   设备基本说明

1：设备名称： 光纤激光切管机

2：使用单位： 直梯厂

3： 数量：  1

二  设备采购原因及用途

1.采购设备原因

型材现有下料、机加工方式为锯切、钻削、铣削、气割等，效率低，引进型材激光切割线+自动上料+自动下料，实现多工序一序完成，提高效率。

2.设备用途

本激光切管机主要用于钢管、方管、矩形管、槽钢、工字钢、角钢等型材的切断、切孔、加工豁口等。

三  设备技术规格（参数）

光纤激光切管机主要技术规格（参数）

| 序号 | 名称 |  | 数值 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器类型 |  | 光纤激光器 |  |  | 品牌武汉锐科 或大族光子。 |
| 2 | 激光器功率 |  | 12000 |  | W |  |
| 3 | 卡盘结构 |  | 三卡盘 |  |  | 卡盘精准夹持、智能补偿、智能矫正管材。 |
| 4 | 最大切割管材长度 |  | ≤12500 |  | mm | 整根原料一次性快速上料，整管切割。 |
| 5 | 管材加工范围 |  | 正圆管：Φ40mm-Φ360mm；正方管：□40mm-□250mm；矩形管：对角线≤360mm；工字钢：10#-32#；槽钢：5#-32#；角钢：40mm-140mm |  |  |  |
| 6 | 尾料长度 |  | 0 |  | mm | 在工艺排版合理的情况下实现 |
| 7 | 单根管材最大质量 |  | 不低于1000 |  | Kg | 每米≤80Kg |
| 8 | 拉料卡盘 |  |  |  |  | 卡爪一体结构设计可拉料可锁止。 |
| 9 | 最大可夹持、切割管材直径 |  | 360 |  | mm |  |
| 10 | 最大空运行速度 |  | 60 |  | m/min | 随着管材重量增加空行程运动参数须相应降低。 |
| 11 | 卡盘转速 |  | 不低于50 |  | r/min |  |
| 12 | X轴行程 |  | ≤12500 |  | mm |  |
| 13 | Y轴行程 |  | ≤480 |  | mm |  |
| 14 | Z轴行程 |  | ≤480mm |  | mm |  |
| 15 | X Y轴定位精度 |  | ±0.05 |  | mm/m |  |
| 16 | X Y轴重复定位精度 |  | ±0.05 |  | mm |  |
| 17 | 下料长度 |  | ≤6000 |  | mm |  |
| 18 | 电源参数 | 相数 | 3 |  | 相 |  |
| 19 |  | 额定电压 | 380 | V |  |  |
| 20 |  | 频率 | 50 | HZ |  |  |
| 21 | 切割管壁厚度（碳钢） |  | 2-30 | mm |  |  |
| 22 | 切割管壁厚度（不锈钢） |  | 2-16 | mm |  |  |
| 23 | 稳压电源 |  |  |  |  | 与激光切管设备完全配套 |
| 24 | 冷却系统 |  |  |  |  | 与激光切管设备完全配套 |
| 25 | 除尘系统 |  |  |  |  | 与激光切管设备完全配套 |
| 26 | 空压机 |  |  |  |  | 与激光切管设备完全配套 |

四 基本技术说明

1 厂商设备生产基地生产的完整全新设备（包括所有零部件，元器件和附件等），具有合理的结构，高的稳定性，可靠性和耐用性，操作简单，使用性能良好，能高效自动的完成切管工作，适合大批量生产作业，并易于维护和维修。

2 床身整体设计美观，具有抗震性。

3 床身设计与制造工艺，需有效的保证机床的制造及使用精度。机身具备足够的强度和刚度，及稳定性，床身及梁等主要结构部件需要退火消除内应力，及二次振动时效处理。

床身采用的设计结构，应采取整体焊接的方式，退火消除内应力后进行加工，其工艺流程一般为下料→焊接→去应力退火→粗加工→振动时效→半精加工→振动时效→精加工，较好地解决因焊接及加工而产生的应力，提高机床的稳定性，能长时间保持机床的精度, 刚性好，能承受较高的加速度，并配有辅助支撑装置，减少管材切割中的抖动。（要求提供床身的加工工艺）

4 设备中的具有相对滑动和相对转动的零部件（如各种轴等）应具有较高的配合精度和运动精度，具有较高的强度和刚度，耐磨性和使用寿命。

5机床零件需由优质材料制作，所选用的机械，液压，气动，电动，电子元件和制动控制系统需为先进的优质的，可靠的系列产品，符合国际标准。

6软件操作系统 ：要求基于Windows中英文操作界面，操作方便易懂，编程方式通俗易懂，存储量大，断电记忆等多功能。有USB接口，程序查找方便。

要求激光切管机配套软件包括且不限于以下功能：

界面友好，易于学习，操作便捷，使用的数控 CNC 程序易于编辑，可读性强。

配备切割工艺参数数据库，切割参数可以在切割过程中进行实时调整，以达到最佳切割质量。

多种快移方式优化，具备空移时辅助气体自动关闭功能。

切割头自动标定功能，Z轴响应速度迅速。

切割系统具有蛙跳、激光能量功率控制、飞行切割、多轴同步控制功能等功能。

远程诊断功能，数字化伺服系统。

按钮式控制面板，操作方便快捷。

以太网通讯接口可以与计算机直接通讯，传输零件程序文件。

管材表面高度跟踪控制（随动功能）

回退功能、断点返回功能 、自动寻边功能 、管材四面分中校准管材中心功能。

共边切割等功能、自动标定、高速激光脉冲功能。

直接穿孔，渐进穿孔，多级穿孔，爆破穿孔，精细穿孔、三级穿孔等多种穿孔方式等。

快速切割模式，标准切割功能，带膜切割、回旋过切、定高切割等。

具有实时显示切割状态和当前位置的显示功能。

套料软件不仅具备引线添加、路径补偿、微连及合并 连接路径等常用功能，而且针对管材的特性，具备多种加工路径的切割路径选择功能，对选中的封闭环路进行偏移，可按偏移方向和偏移距离进行几何偏移功能，以及对于贯穿孔有直切、内轮廓、外轮廓切割等选择功能（焊缝补偿），实现客户不同需求的加工面。

能够轻松读取大量数据，对于复杂的加工图形有良好的支持。能够正常处理圆管、方管、椭圆管、多边形管等规则图形，也具备不封闭开放管材处理能力，提供角钢，槽钢和工字钢的加工轨迹改善。

可以直接读取整个装配体，自动识别零件类型和数量，实现多种类型管材同时自动套料。此外，软件自带零件库、管材库，支持库存管理，预留数据接口可以对接第三方的 ERP/MES 系统。

7 机床应具有紧急停机功能，机床各部分应有可靠的的安全保护和保险措施，避免误操作或意外事故造成人员或机床伤害，安全设计符合国标。

切割区域安全防护，上、下料区域标识明确安全性高。

8 机床零部件和仪表设计等，制造应符合国际工业标准（ISO）,国际电工标准（IEC）,度量单位全部采用国际单位制标准（SI）

9 激光器品牌：为武汉锐科或大族光子

10 设备必备冷却系统:专业激光切管冷却系统，需要稳定性好，精度高。具备双路温控，可对激光器及切割头进行不同温度控制，双温双控。具备水压，高低温，电压及各种故障的报警功能。

11 提供机床外形尺寸，重量，占地面积，电力，气源供应及外部数据。

12 设备需要带有除尘装置，具有抽排废气，除尘和净化系统，适用激光切管设备加工，过滤气体要求可直接排放室内，排放标准符合国家环境保护标准要求 。

13 设备需配置辅助上、下料机构

辅助上料机采用伺服控制，手动上料，人工将管材放到支撑上，满足管材自动定位到卡盘中心的功能，降低人工上料劳动强度同时极大程度上避免人工上料到卡盘中心可能引起的误操作撞机。

辅助上料机可实现对方管、圆管、矩形管、工字钢、槽钢等原材料上料到指定位置，实现自定管材中心，防止上料过程管材送入卡盘偏移，造成撞坏卡盘。

辅助上料机可在软件控制界面输入指定的材料规格，上料机可自动调整与管材匹配的高度，并可有效确保支撑的可靠性。

辅助下料机采用伺服制，自动翻转下料，下料支撑根据管材大小，自动升起拖住管材。

可视化数控界面，可根据操控面板的输入材料规格，灵活调整高度。

下料机采用与主机分体式结构，避免短小工件钻入机床内部导致机器卡料。

（要求提供上、下料机构的工作过程及拓展的选配功能）

14 明确激光切管设备衰减的周期值。周期值需要明确落实到说明书里。双方确认。

15提供机床出厂检验证书，性能检测记录或报告，以及机床的有效合格证书。

16 提供设备质量保证措施。

17 需要提供激光切管设备的具体参数包含设备型号，加工范围，功率，加工精度等并在激光设备的明显处标记出来。

18稳压电源：激光切管机需要配置相应的稳压电源，保证激光切管设备运行稳定，稳压电源要求标准配置，行业内知名品牌(新宝铭等)，和激光切管设备完全配套。

19设备需配置过滤装置。保证设备需求气体（压缩空气）等符合设备使用要求

20要求设备具备空气切割功能（当我司压缩空气与设备要求的技术参数不匹配时，由贵方提供配套设备，满足我方空气切割需求）

21要求设备出故障8小时内给予答复，48小时内售后服务到现场，具体处理时间周期根据故障大小进行。

如果质保期内系统零部件出现质量问题，贵公司受过良好训练的服务工程师将随时提供电话或现场服务。由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，贵公司负责进行免费更换零件及服务，但常规消耗品（如外部操作光纤、光学镜片、切割嘴）以及属于我方违规操作责任事故者除外。

质保期内，贵方在接到我方维修通知后，若电话或传真仍无法排除故障，贵公司技术服务人员在24小时内赶到（不含路途时间）。

质保期外，贵公司依然为我方提供广泛而优惠的技术支持服务、整机、辅机定期维保及备件供应；对所提供产品提供全程维护服务，并随时提供设备相关的日常咨询与指导，设备改进及维修技术方面的信息及资料。

贵公司应备有充足的备品备件，可及时向我方提供技术和备件服务，满足设备运营、维修需要。

贵公司定期安排项目工程师到我方现场进行免费技术回访服务。

贵公司开发新品种和利用新技术过程中，免费提供有关技术服务及技术支持（如软件升级服务）。

五 设备部件明细生产厂商

1提供机床主要配置的生产厂家品牌，并且要求生产厂家在同行业上有一定的知名度，提供出厂证明及检验合格证

2 对主要设备部件，贵方需按相关国家标准保障正常使用年限。

3 贵方需提供激光切管机主要部件的技术性能说明。

六  设备检验验收及规范执行标准

- 贵方提供关于此设备的有关合格证。设备安装调试完成后，连续试运行7天以上（满足每天工作8h，产品合格率达到100%）进行预验收。为确保设备能够长期稳定运行，试运行3月后正式验收，最终验收结论以正式验收的结论为主。

符合下表规格范围零件切割面飞边毛刺验收标准：

| 规格范围 | 材质 | 料厚 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正圆管：Φ40mm-Φ360mm；正方管：□40mm-□250mm；矩形管：对角线≤360mm；工字钢：10#-32#；槽钢：5#-32#；角钢：40mm-140mm | 碳钢、不锈钢 | 碳钢：2~30mm；不锈钢：2~16mm | 不超料厚5% |

为便于从备选厂家中选出最适合我公司产品切割的设备，为设备正式验收时提供直观标准，要求各备选厂家提供样件，设备正式验收时，除满足技术协议各项要求外，切割效果不得低于样件（样件切割后切割面不得进行打磨、去毛刺等操作）

合同中所提到的所有设备全部由贵公司负责完成安装及调试：设备到达我方交货现场后，贵公司工程师即自带工具进行设备的安装调试工作，负责完成设备的安装、调试、技术指标测试、培训、验收并交付使用。

安装调试及所派人员的相关费用由贵公司承担。

a、验收标准

按照贵公司和我公司签订的合同中的技术协议验收。

b、最终验收

贵公司完成设备的安装、调试和自检后，在我方现场进行验收，内容包括：对全部货物的数量、型号规格、功能、技术指标等进行检验验收；对双方认可的典型样件进行激光切割加工。

双方做好验收情况记录，并对验收结果给出评价，由双方签字认可后方可进行性能考核。

c、最终验收的其它说明

在验收过程中，若发现设备有缺少，损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，贵公司负责补齐、更换，由此引起的相关费用由贵公司承担。

验收用料及执行标准说明：

被加工管材应无严重锈蚀，锈蚀会影响切割断面质量。

管材确保前端平齐，两端毛刺余高≤5mm。成捆管材应保证长度一致，长短误差小于300mm。

因焊缝高度影响激光的穿透性和夹持动作，对于焊管，外部焊缝基本平整，高度需≤0.3mm。内腔焊缝高度需≤2mm。

管材要求平直，弯曲度﹤1mm/1m(4mm/6m)。

管材长度方向扭曲度，总扭曲度应小于总长度的0.02%

型材外径公差不大于外径的±0.5%，最小0.2mm。（按GB/T 17395-1998 标准化外径偏差等级D4）

管材的扭曲，弯曲须不低于《GB/T 6728-2002结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》

管材后端部不整齐，最大误差小于100mm。

管材端部由于飞锯截断，带有热毛刺，毛刺高度需小于3mm。

管材上料时要注意人和设备的安全，成捆上料需要采用行车进行，并由取得资格认证的专业人员进行操作运输。要求行车具有快、慢速功能，捆料在接近设备时需采用慢速功能接近上料台。

工件加工精度:在材料误差的基础上，位置误差为IT12，形状轮廓误差为IT12。

2．设备的外表平整、光滑、美观，无伤痕。

3．各项性能指标和工艺参数符合技术设计要求。

4. 设备安装完成后，卖方必须先进行自检。

5. 在检验过程中发现的属卖方的缺损件及质量问题，卖方须及时处理。如系买方原因造成设备损坏，其责任由买方承担。如需卖方协助，卖方应积极配合。

6. 买方对卖方所交设备依照相应产品的国家有关技术标准和双方确认的协议要求及厂家提供的中标标书提供的设备说明，进行现场验收。

7.买方负责指定现场安装的位置，卖方负责设备的安装、调试工作。性能达到技术要求的，并试用一段时间无问题后给予签收，验收不合格的不予签收。

8．产品制造、安装、验收，参考执行国家标准及相关行业的标准

七 涂装、包装和运输

1、涂装要求

1）设备机体颜色 可由卖方推荐，买方同意

2）管路部分按其功能标色或涂漆。

3）电器部分按钮开关、指示灯、电线颜色应符合国标。

2、包装

1）设备（材料）包装应按国家标准或专业标准规定执行。由于卖方包装不善或标记不清所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题，卖方负责修理、补充或更换

2）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3）卖方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

4） 包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

5）按设计图纸进行设备验货后才能安装。

3、运输

1）设备的运输应符合国家有关规范的规定。

2）运输地点：直梯厂厂房

3）运输设备：运输、装卸由卖方自行准备，允许卖方去买方的使用地点现场查勘，以方便运输。

八  技术服务

1.卖方的技术服务应包括投标设备的设计、制造、安装、调试、取证、移交直至整台设备投入使用的售后服务全过程。

2.卖方应保证设备在进行安装、调试和投入运行后的全过程中，对于有质量缺陷的零部件，无论是质保期内还是质保期外，一旦发现，都应及时免费更换。

3.设备使用期间,凡发生设备故障,卖方应能及时提供技术服务，此项服务应为终身服务。在质保期内,卖方提供免费技术服务。

4.卖方应在设备安装、调试前或调试中，对需方人员进行技术培训 并提供成套培训资料（包括电子版）。培训应能使需方人员掌握较为熟练的设备操作、程序编制，调整技能和排除设备的一般故障。

贵公司负责免费技术培训。安装调试完毕后，对我公司操作人员进行不少于7天的技术指导培训，直至我方操作人员能熟练掌握设备结构技术原理及设备的正确编程、操作、检查、修理及保养。

我方受训人员应通过贵方组织的关于设备操作、激光基础知识、安全防护、维护等方面的考核方可上岗。

主要的培训内容包括但不限于以下内容：

设备的结构及原理；

设备的编程、操作、维护保养与一般故障诊断；

激光加工工艺；

设备常有故障及故障的排除方法（包含机械、电器、气动部分）；

激光切管加工安全教育等。

5.合同生效后，供方应将有关设备外形图、安装图、基础图和电气(或电液)控制原理等，免费提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供（包括电子版）。

6.卖方负责设备安装，安装过程中卖方自行准备安装工具及材料。并按照本采购技术说明书相关引用规范的要求进行相关的调试、检测。

7.设备交付使用后，卖方及时向买方提供设备改进及维修技术方面的信息及资料（包括电子版）。

九 厂家资质说明

1、厂家资质

1.1提供企业设计及装备制造能力证明

1.2提供生产周期及安装周期

1.3提供从事本行业的从业证明

1.4提供使用的成功案例证明