| 序号 | 第一章：总体规则和要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通用执行标准 | - GB/T 18775-2025 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 - GB/T 10060-2011 电梯安装验收规范 - TSG T7007-2022 电梯型式试验规则 4. TSG T5002-2017 电梯维护保养规则 |
| 2 | 供货硬性要求 | - 所有供货配件必须为全新原厂原装正品，禁止翻新件、拆机件、维修件、副厂件、仿冒件、替代品。 - 供应商需具备对应品牌正规代理 / 授权经销资质，可提供有效期内授权证书、原厂溯源、出厂合格证、质检资料。 - 供应商须具备实体常态化库房，具备防潮、防尘、防静电、恒温存储条件，常备主流品牌常用配件安全库存。 - 配备专职电梯技术工程师团队，可提供选型指导、安装调试、故障排查、远程 / 现场技术支持。（可协商支付服务费） - 所有部件外观完好、无锈蚀、无变形、无破损、标识齐全、批次可追溯、序列号可查。 |
| 3 | 售后服务要求 | - 7×24 小时技术咨询与售后响应，紧急故障 30 分钟内应答。 - 常规配件按期交付，应急抢修配件优先加急发货。 - 质保期内非人为损坏，免费换新、免费技术指导，承担质量问题产生的物流及维保配套成本。 |
| 4 | 供应商准入技术及实力要求 | - 合法独立法人主体，经营范围含电梯配件销售、电梯技术服务相关内容，注册资金100万以上，营业执照存续状态且满3年（企业名称变更需提供原营业执照）。 - 公司能够证明已经建立配件采购、入库、存储、出库全流程管控。 - 能提供恒达富士、蒂森、三洋、帝奥、日立、东芝、奥的斯、迅达、通力、三菱等主流品牌有效代理或授权文件，授权覆盖本次招标全部品类。 - 拥有固定实体仓库，提供库房实景照片、租赁 / 产权证明、常备库存清单。 - 技术人员持有电梯作业相关资格证书，熟悉品牌控制逻辑、部件互换、调试参数等技能。 - 近三年具备多地电梯维保单位、物业、电梯工程公司配件供货业绩，无质量投诉、无失信记录等。 - 需有专人负责我司业务，包括物料单独询价报价、物料型号确认、订单接收确认、发货确认、物料跟踪等，需在24小时内作出响应。 |
| 第二章：各品类部件技术标准 + 质保要求 |  |  |
| 1 | 曳引轮/反绳轮 | - 执行标准：T/CEA 0013 电梯曳引系统要求、GB 7588.1 安全规范、各品牌原厂图纸技术参数 - 质保1年 |
| 7 | 门机配件（门机电机、门机控制器、门锁装置、门刀、皮带、限位开关等 | - 执行标准：GB 7588.1、电梯层门轿门安全部件规范、各品牌门系统原厂技术要求 - 质保1年 |
| 8 | 接触器（主回路接触器、安全回路接触器、辅助接触器） | - 执行标准：GB 14048.5 低压控制电器标准、电梯控制柜元件原厂选型规范。 - 质保1年 |
| 9 | 显示板（轿厢内显示板、厅外楼层显示板） | - 执行标准：GB/T 10058、电气电子设备抗干扰标准、各品牌轿厢操纵系统原厂规范。 - 质保1年 |
| 10 | 电梯主控主板 / 控制板 | - 执行标准：GB 7588.1、电梯控制系统电磁兼容标准、各品牌原厂控制程序及硬件标准。 - 质保1年 |
| 11 | 外呼板（外呼按钮板、外呼通讯板、召唤板） | - 执行标准：电梯弱电控制部件行业标准、各品牌厅外呼叫系统设计规范。 - 质保1年 |
| 12 | 曳引机整机及核心组件 | - 执行标准：GB 7588.1、T/CEA 0013、制动器行业规范、扶梯 / 电梯驱动部件强制检验标准。 - 质保1年 |
| 13 | 继电器（安全继电器、中间继电器、小型控制继电器） | - 执行标准：GB 14048 系列低压电器标准、电梯二次回路元件设计要求。 - 质保1年 |
| 14 | 安全光幕 | - 执行标准：GB 7588.1 电梯门保护装置安全要求、光电保护装置国家规范。 - 质保1年 |
| 15 | 电梯变频器（曳引变频器、门机变频器） | - 执行标准：电气调速设备国标、电梯专用变频装置安全规范、各品牌驱动系统原厂标准。 - 质保1年 |
| 16 | 扶梯专用配件（扶梯驱动轮、梯级链条、梳齿板、扶手带、张紧组件、减速箱配件） | - 执行标准：GB 16899 自动扶梯安全规范、扶梯部件行业制造标准、四大品牌扶梯原厂技术要求。 - 质保1年 |
| 第三章 验收、包装、交付要求 |  |  |
| - 所有产品附带：出厂合格证、原厂检验单、品牌溯源资料、出厂批次证明、安全部件可以提供原厂型式试验报告。 - 精密电子件（主板、变频器、外呼板、显示板）独立防静电包装、防震泡沫防护。机械大件（曳引轮、曳引机）防锈包装、加固木箱 / 硬纸箱防护。 - 到货验收：型号核对、外观检查、通电 / 手动实测功能、资料齐全性验收。 不合格品无条件拒收，供方无条件免费更换并承担全部损失。 |  |  |
| 第四章 投标配套承诺文件要求 |  |  |
| - 品牌授权代理承诺书 + 资质证书复印件； - 原厂正品绝不使用副厂 / 翻新件承诺书； - 实体库房及技术团队配置说明； - 各品类部件质保周期书面承诺； - 售后响应机制、应急供货保障方案。 |  |  |