自动焊接站技术说明文件（概述）

## 一、设备整体规格

自动焊接站整体尺寸标准以工件尺寸为准（工件尺寸长4-6m，宽2.5-4米），整体结构布局科学合理，核心工作区域为设备中部设置的双向旋转工作台，该工作台是保障设备高效运行的核心组件。双向工作台采用对称式结构设计，可同时承载两组工件，实现前端上料与后端焊接工序的并行作业，有效缩短工序等待时长，显著提升设备整体生产效率。本设备专为单一规格产品设计，可实现该类产品的快速批量加工，适配规模化生产需求，确保产品焊接质量的一致性与稳定性。

## 二、核心工作流程（行程闭环操作）

- 前端上料与固定：操作人员在工作站前端指定操作区域开展人工上料作业，将待焊接方管工件精准放置于旋转工作台对应工位，随后通过手动夹持机构对工件进行牢固固定。夹持过程中需确认工件定位精准、夹持力度适宜，防止因夹持过松导致焊接偏移或夹持过紧损坏工件，确认固定合格后，按下启动按钮，启动旋转工作台运行。

- 后端自动焊接：旋转工作台依据预设程序平稳旋转至后端机器人焊接区域，此时先对工件进行扫描，人工确认焊缝数量，随后焊接机器人自动启动预设焊接程序，按照既定焊接参数及焊接路径，对工件实施精准自动焊接，焊接全过程无需人工干预。与此同时，操作人员可在前端另一工作台同步开展下一组工件的上料与固定作业，实现上料与焊接工序的并行推进，最大化利用设备工时，大幅提升加工效率。

- 工件翻转与二次焊接：当工件单面焊接作业完成后，旋转工作台按照闭环流程将工件旋转至前端正面操作区域，此时工作站配备的悬吊式工装抓手自动启动，精准抓取工件并按照预设角度完成翻转动作。翻转完成后，操作人员需对工件再次进行手动固定，确保工件在二次焊接过程中位置稳定，固定合格后，旋转工作台再次旋转至后端焊接区域，焊接机器人启动二次焊接程序，完成工件另一面的焊接作业，整个作业流程形成完整的行程闭环，保障工件焊接全面达标。

## 三、安全保护措施

- 光栅保护：工作站在旋转工作台周边配置专用光栅保护装置，该装置属于主动安全防护组件。当设备启动旋转动作时，光栅保护系统同步激活，对旋转危险区域进行实时监测。若有人员身体部位或异物进入监测区域，光栅系统将立即发送触发信号，启动设备紧急停机程序，有效规避旋转部件对人员造成的伤害，防范安全事故发生，保障操作人员人身安全。

- 原点复位保护：为保障设备运行安全及操作规范性，设备完成每一轮旋转作业后，旋转工作台需按照预设程序退出旋转危险区域，回归至初始待命位置；同时，悬吊式工装抓手需精准回归至预设原点位置，待两者均完成复位后，设备控制系统方可允许启动下一轮作业，避免因部件位置偏差引发设备故障或安全隐患。

## 四、辅助功能与适配说明

- 除烟尘处理：焊接过程中会产生大量焊接烟尘，该类烟尘不仅会污染作业环境，还可能对操作人员身体健康造成危害。为此，工作站顶部专门配备高效除烟尘装置，该装置可实时捕捉焊接过程中产生的烟尘，经过滤、净化处理后排放，有效改善作业区域空气质量，为操作人员提供安全、舒适的作业环境，同时满足环保作业相关要求。

- 产品适配性：本自动焊接站定位为单一产品快速加工设备，其固定工装、焊接参数等均针对特定规格产品进行优化设置，可确保加工效率与焊接质量达标。若生产需求发生变更，需更换加工产品样式时，需对旋转工作台上的专用固定工装进行对应更换。工装更换完成后，需对工装定位精度、夹持力度等参数进行调试，确认工装与新产品适配无误后，方可启动设备开展生产作业，避免因工装不匹配影响产品质量或设备正常运行。

## 五、注意事项

1. 工件固定阶段，需确保工件夹持牢固、定位精准，操作人员需对夹持部位逐一进行检查，防止焊接过程中工件出现松动、偏移等问题，避免影响焊接精度及产品质量，同时防范因工件松动引发的设备卡滞、损坏等安全隐患；

2. 工装抓手执行工件翻转动作时，操作人员需严格远离翻转区域，严禁在抓手动作过程中靠近或触碰工件及抓手部件，待抓手完成翻转并精准回归原点后，方可开展后续工件固定操作，防范夹伤、碰撞等安全事故发生；

3. 更换固定工装时，需先关闭设备总电源，待设备完全停止运转、各部件处于静止状态后，再开展工装拆卸与安装操作，确保操作安全；工装更换完成后，需进行空载调试及试焊测试，确认工装适配、设备运行正常后，方可正式启动生产作业。

4.工件尺寸样式多，要求工装夹具不宜太多，一种夹具兼容几种工件。

5.具体细节方案需要现场根据场地环境，工件规格另行研讨。

方案概况